| RA: | Nome dos Alunos |
| --- | --- |
| 211018 | Kauan da Silva Vieira |
| 210105 | Kauan Fernandes Oliveira |
| 211046 | Lucas Fernandes Tolotto |
| 210325 | Luiz Pereira Reis |
| 211067 | Matheus Parizotto Martins |
| 210131 | Pedro Henrique Todineyb Santos |
| 210814 | Rafael Ramos do Rosário |

Segunda Lei De Ohm

Laboratório de Física – Facens

Objetivos:

- Verificar o comportamento da resistência elétrica de um fio condutor com relação ao seu comprimento;

- Verificar o comportamento da resistência elétrica de um fio condutor com relação à área;

- Identificar o material de composição desse fio através do cálculo da resistividade.

Teoria

Tópicos à serem estudados: Segunda Lei de Ohm

Materiais e Métodos

Nesta prática os materiais usados serão: fonte de tensão, resistores, cabos de conexão, multímetros, placa de estudo da segunda lei de Ohm, paquímetro (ou micrômetro) e trena.

Procedimento 1 (Variação do comprimento)

1) Seguindo a orientação do professor responsável, monte o circuito elétrico correspondente ao sistema a ser estudado;

2) Após a montagem do circuito para um dado comprimento do condutor, ajuste um valor de tensão elétrica, meça o valor obtido para a corrente elétrica e anote os valores dessas três grandezas na tabela 1;

3) Altere o comprimento do fio condutor e repita o passo anterior. Faça isso até preencher a tabela 1;

4) Com um paquímetro (ou micrômetro) meça e anote o valor do diâmetro do fio condutor;

Tabela 1. Valores de comprimento, tensão, corrente e resistência elétrica.

| L (m) | V (V) | I (A) | R (Ω) |
| --- | --- | --- | --- |
| L1= 0,25 | 0,061 | 0,0406 | 1,502 |
| L2= 0,50 | 0,118 | 0,0402 | 2,935 |
| L3= 0,75 | 0,174 | 0,0398 | 4,497 |
| L4= 1,00 | 0,229 | 0,0393 | 5,287 |
| L5= 1,25 | 0,290 | 0,0389 | 7,455 |

Procedimento 2 (Variação da área)

1) Seguindo a orientação do professor responsável, monte o circuito elétrico correspondente ao sistema a ser estudado;

2) Após a montagem do circuito para uma dada área do condutor, ajuste um valor de tensão elétrica, meça o valor obtido para a corrente elétrica e anote os valores dessas três grandezas na tabela 2;

3) Meça, com uma trena, o comprimento do trecho do fio condutor considerado no passo anterior;

4)  Altere a área do fio condutor e repita os dois últimos passos. Faça isso até preencher a tabela 2;

5)  Com um paquímetro (ou micrômetro) meça e anote o valor do diâmetro do fio condutor;

Tabela 2. Valores de área, tensão, corrente e resistência elétrica.

| Área | V (V) | I (A) | R (Ω) |
| --- | --- | --- | --- |
| A1= 1,96.10-7 | 0,061 | 0,0406 | 1,502 |
| A2= 3,92.10-7 | 0,032 | 0,0409 | 0,782 |
| A3= 5,88.10-7 | 0,024 | 0,0409 | 0,587 |
| A4= 7,84.10-7 | 0,018 | 0,0410 | 0,439 |
| A5= 9,80.10-7 | 0,015 | 0,0410 | 0,366 |

Atividades

- Observando a tabela 1 construa o gráfico de R versus L, e a partir da análise desse gráfico, determine o valor da resistividade do material do fio condutor. Não esqueça de fazer a análise de incertezas.

Figura 1 – Gráfico R x L

Fonte: Próprio Autor, 2022

y=5,7032±0,4155=Coeficiente Angular

O erro foi encontrado através da função proj.lin disponível pelo Excel.

A=π*d24

A=π*0,000524

A=1,96*10-7

ρ= a*A

ρ= 5,7032*1,96.10-7

ρ=1,1*10-6

εA=A*2*εdd

εA=1,96.10-7*2*0,0050,0005

εA=3,92*10-6

ερ=ρεaa2+εAA2

ερ=1,1.10-6*0,41555,70322+3,92.10-61,96.10-72

ερ=2*10-5

2) Com base no resultado obtido no item anterior pesquise e indique qual é a provável composição do fio analisado.

R: Dado que a resistividade calculada foi de 1,1.10-6, a provável composição do fio é de Níquel Cromo.

3) Observando a tabela 2 construa o gráfico de R versus A-1, e a partir da análise desse gráfico, determine o valor da resistividade do material do fio condutor. Também pesquise e indique qual é a composição mais provável para o fio, com base no valor de sua resistividade. Não esqueça de fazer a análise de incertezas.

Figura 2 – Gráfico R x A-1

Fonte: Próprio Autor, 2022

y=3.10-12±=Coeficiente Angular

O erro foi encontrado através da função proj.lin disponível pelo Excel.

ρ=al

ρ=3*10-120,25

ρ=1,2*10-11

4) Compare os valores de resistividade obtidos nos itens 1) e 3) e veja se eles concordam entre si.

5) Indique as principais fontes de erro nesse experimento, justificando a influência de cada uma sobre o resultado obtido.